PROGRAMERSKI PRIROČNIK (PETER ZOROJA)

JAVA	2

OSNOVE IN KONZOLNO PROGRAMIRANJE	2

VIZUALNO PROGRAMIRANJE-»DOGODKOVNO« PROGRAMIRANJE	4

OSNOVE	4

DELO Z MIKROKONTROLERJI IN KNJIŽNICO »PanamaHitek_Arduino«	5

TABELA ASCII KODE	5

C++ (ARDUINO)	6

OSNOVE	6

ČASOVNA PREKINITEV	7

ČASOVNIKI (TIMERS) V ARDUINO MODULIH	8

Timer0	8

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 1), interval fp=62500 Hz do 16 MHz	8

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 8), interval fp=7813 Hz do 2 MHz	8

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 64), interval fp=977 Hz do 250000 Hz	9

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 256), interval fp=244 Hz do 62500 Hz	9

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 1024), interval fp=61 Hz do 15625 Hz	9

//prekinitveni program, metoda za timer 0	10

//Nastavitev časovne prekinitve timer 1	10

//Prekinitvena funkcija timer 1	10

//Nastavitev časovne prekinitve timer 2	10

//Prekinitvena funkcija timer 2	11

//Zakasnitvene metode pri uporabi časovne prekinitve za Arduino uno (empirične meritve)	11

SPREMENLJIVKE PRI ARDUINO MODULIH	11

ARDUINO UNO TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	12

ARDUINO NANO TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	15

FLOWCODE (PROGRAMIRANJE Z DIAGRAMI POTEKA-FLOWCHART)	15

PREDSTAVITEV UČNIH MODELOV, NAPRAV	16

Didaktični model s PIC mikrokrmilnikom PIC 16F877a ali PIC 16f877	16

ROBO MIŠ mobilni robot	18

Primeri mobilnih robotov	20

ROBO MIŠ metode zakasnitve	22

JAVA

OSNOVE IN KONZOLNO PROGRAMIRANJE

OSNOVE:

---------------------------------------------------------------

public static void main(String[] args){

}

---------------------------------------------------------------

//branje tipkovnice

import java.util.*;

import java.util.Scanner;

Scanner vhod=new Scanner (System.in);

String ime=vhod.next();

String ime=vhod.nextLine();

int a=vhod.nextInt();

Double  a=vhod.nextDouble();

//branje znaka preko niza

String znakovni_niz=vhod.next();

char znak=znakovni_niz.charAt(0);

//metoda za branje znaka

public static void metoda_za_branje_znaka() {

int dolzina_znakovnega_niza;

String znak_String;

do {

znak_String = vhod.nextLine();

dolzina_znakovnega_niza = znak_String.length();

if (dolzina_znakovnega_niza != 1) {

System.out.println("NAPAKA! VNESI ZNAK!");

}

} while (dolzina_znakovnega_niza != 1);

char znak_char = znak_String.charAt(0);

}

---------------------------------------------------------------

//izpis

System.out.println();

System.out.print ();

System.out.printf ("%d",10); //izpis celih števil

System.out.printf ("\n"); //skok v novo vrstico

System.out.printf ("%f",20.123456789);//izpis dec. števil s šestimi decimalkami

System.out.printf ("%c",'A');//izpis znaka

System.out.printf ("%C",'a');//izpis samo velikih črk-znak

System.out.printf ("%s","peter");//izpis znakovnega niza

System.out.printf ("%S","peter");//izpis samo velikih črk-znakovni niz

System.out.printf ("%b",4<3);//boolova logika, izpis true/false

System.out.printf ("%B",4>3);//boolova logika, izpis TRUE/FALSE

System.out.printf ("%e",0.003);//eksponentni izpis številke

System.out.printf ("%10s%20s","d "+1,"a");//izpis z zamikom:-10 polj  d 1  20 polj

Uporaba metode format za izpis (glej  spodnji URL)

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/data/numberformat.html

//izhod iz konzolne aplikacije ob vprašanju

System.out.println("IZHOD IZ PROGRAMA-PRITISNI TIPKO ENTER");

Scanner konec=new Scanner(System.in);

konec.nextLine();

//**********************************

------------------------------------------------------------

//if struktura

if (ime.equals("LJUBLJANA")){

}else{

}

//if struktura (razširjena struktura)

if (ime.equals("LJUBLJANA")){

}else if(pogoj1){

} else if(pogoj2)

}else{

}

----------------------------------------------------------------------------------

//pogojno logični operator

stevilo=(A>=B) ?  "A je večje ali enako B":"B je večje od A";

//switch struktura

switch (spremenljivka) {

case 1:

break;

case 2:

break;

default:

}

--------------------------------------------------------------

//while struktura

while (spremenljivka!=0){

}

--------------------------------------------------------------

//do while struktura

do {

}while(spremenljivka!=0);

--------------------------------------------------------------

//for struktura

for (int stevec=1; stevec<=stevilo; stevec++) {

}

--------------------------------------------------------------

//try..catch struktura, struktura za zaznavanje napake

try {

}

catch(Exception e) {

//  del kode, ki se izvede ob napaki

}

--------------------------------------------------------------

//dolžina niza

int dolzina_niza=znakovni_niz.length();

//metoda, brez argumentov in ne vrača vrednosti

public static void metoda(){

}

metoda();// klic metode

//metoda, brez argumentov, vrača vrednost

public static int vraca_vrednost metoda(){

return lokalna_spremenljivka;

}

metoda();// klic metode

//metoda z argumenti, ne vrača vrednosti

public static void metoda(int lokalna_spremenljivka){

}

int a=5;

metoda(a);// klic metode

//metoda z argumenti, vrača vrednost

public static int vraca_vrednost metoda(int lokalna_spremenljivka_a){

return lokalna_spremenljivka_b;

}

int a=5;

metoda(a);// klic metode

Matematične metode

Math.sqrt(double spremenljivka); //kvadratni koren

Math.pow(double osnova, double eksponent); //metoda za potencirati število

Odpiranje konzolne eksekutivne jar datoteke v CMD-ju (kopiraš direktno iz IDE NetBeans ob generaciji .jar datoteke)

java –jar C:\Users\peterz\Desktop\Konzolne_aplikacije\dist\Konzolna_apk.jar

// zakasnitev

Thread.sleep(1000);//zakasnitev 1000ms

TimeUnit.SECONDS.sleep(3);

//Aritmetični operatorji: (rezultat je število)

| Operator | Namen |
| --- | --- |
| + | vsota števil, konkatenacija nizov (String-ov), pretvorba celoštevilskega števila v int |
| += | seštej in priredi vsoto, stakni in priredi niz (String) |
| - | razlika števil , aritmetična negacija števila |
| -= | odštej in priredi razliko |
| * | zmnožek števil |
| *= | zmnoži in priredi |
| / | količnik števil |
| /= | deli in priredi (divide and assign) |
| % | določi ostanek pri celoštevilskem deljenju (take remainder) |
| %= | določi ostanek pri celoštevilskem deljenju in priredi (take remainder and assign) |
| ++ | povečaj za 1 (increment by one) |
| -- | zmanjšaj za 1 (decrement by one) |

//Relacijski operatorji (rezultat je logična vrednost)

| Operator | Namen |
| --- | --- |
| > | večje kot (greater than) |
| >= | večje ali enako kot (greater than or equal to) |
| < | manjše kot (less than) |
| <= | manjše ali enako kot(less than or equal to) |
| == | test enakosti |
| != | test različnosti |

//Logični operatorji

| Operator | Namen |
| --- | --- |
| ! | logična negacija (boolean NOT) |
| != | logična neenakost (not equal to) |
| && | logični IN (boolean AND) |
| ¦¦ | logični ALI (boolean OR) |
| == | logična enakost (boolean equals) |

//Bitni operatorji

| Operator | Namen |
| --- | --- |
| ~ | bitna negacija oz. eniški komplement (bitwise NOT) |
| ¦ | bitni ALI (bitwise OR) |
| ¦= | bitni ALI in prirejanje (bitwise OR and assign) |
| ^ | bitni ekskluzivni ALI (bitwise XOR) |
| ^= | bitni ekskluzivni ALI in prirejanje (bitwise XOR and assign) |
| & | bitni IN (bitwise AND) |
| &= | bitni IN in prirejanje (bitwise AND and assign) |
| >> | pomik bitov v desno z upoštevanjem predznaka (shift bits right with sign extension) |
| >>= | pomik bitov v desno z upoštevanjem predznaka in prirejanje (shift bits right with sign extension and assign) |
| << | pomik bitov levo (shift bits left) |
| <<= | pomik bitov levo in prirejanje (shift bits left and assign) |
| >>> | pomik bitov desno brez upoštevanja predznaka (unsigned bit shift right) |
| >>>= | pomik bitov desno brez upoštevanja predznaka in prireditev (unsigned bit shift right and assign) |

//Nekategorizirani operatorji

| = | prirejanje (assignment) |
| --- | --- |
| ?: | pogojni operator (conditional) |
| . | operator dosega (selekcijski operator, selection) |
| :: | operator dosega (selekcijski operator, selection) |
| ( ) | vsiljena pretvorba tipa (cast), združevanje v aritmetičnih izrazih |
| [] | deklaracija tabele, kreiranje tabele, indeksiranje el. tabele |
| new | kreira nov objekt ali tabelo elementov |
| instanceof | preverjanje tipov (type checking) |

//tabele

String[] del_dn_v_tednu={"pon","tor","sre","čet","pet"};

//ugotavljanje koliko elementov ima tabela

int velikost_tabele= del_dn_v_tednu.length;

//Deklaracija tabele:
int[] tab;
String[] tab1;
double[] tab2;
char[] tab3;

//Rezervacija prostora za tabelo v pomnilniku:
tab=new int[10];
tab1=new String[10];
tab2=new double[10];
tab3=new char[10];

//Deklarcaija z rezervacijo:
int[] tab=new int[10];
String[] tab1=new String[10];
double[] tab2=new double[10];
char[] tab3=new char[10];

//Naključno generirano število na intervalu [a,b]
int s=(int)(Math.random()*(b-a+1)+a);

// iz ascii v karakter oz. znak

c=(char)tab[i];

// 2D tabele

int a=0;

int[][] tabela = new int[2][2];

for (int vrstica = 0; vrstica < stevilo_elementov_vrstice; ++ vrstica) {

for (int stolpec = 0; vrstica < stevilo_elementov_stolpca; ++ stolpec) {

}

}

while (st_tab!=tabela.length){

System.out.println("element v diagonali: "+ tabela[st_tab][st_tab]);

st_tab++;

}

//iz znaka v niz

niz=String.valueOf(znak);

//ascii koda znaka

int ascii = (char) znak;

//metoda endsWith

String ime="PETER";

boolean odgovor;

odgovor=ime.endsWith("a");//true ali false

//iz znakovnega niza v tabelo znakov

char[] tabela = znakovni niz.toCharArray();

//metoda Character.isDigit

boolean odgovor = Character.isDigit(znak);// odgovor je true, če je znak število

//izpis v dokument  PrintStream(https://www.tutorialspoint.com/java/io/java_io_printstream.htm, https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/PrintStream.html)

PrintStream dokument = new PrintStream(new File(ime_dokumenta + ".txt"));//ustvarjanje dokumenta

System.setOut(dokument); //začenja se izpis v dokument

PrintStream konzola = new PrintStream((OutputStream)(System.out));//objekt konzolnega okna

System.setOut(konzola); //začenja se izpis v konzolo

//izpis v dokument  File, FileWriter, PrintWriter

File datoteka = new File("a.txt");//poimenuje datoteko

FileWriter fw = new FileWriter(datoteka, true);//ustvari datoteko

PrintWriter pw = new PrintWriter(fw);//objekt za pisanje v datoteko

pw.println("podatek");//izpis

pw.close();//aktivira izpis

// brisanje_konzole_in_povrnitev_na_vrh

new ProcessBuilder("cmd", "/c", "cls").inheritIO().start().waitFor();

//pretvorbe binarni, desetiški zapis

byte desetiski = (byte) 0b00000111;

//iz desetiškega v binarno

String binarni=Integer.toBinaryString((desetiski & 0xFF) + 0x100).substring(1);

// iz binarnega v desetiško

byte iz_bin_v_des=Byte.parseByte(binarni, 2);

//odpiranje slik, datotek iz projektne mape-relativno naslavljanje ./ Opomba: ob generaciji .exe datoteke morajo biti slike oz. drugi dokumenti kopirane v isto mapo kjer se nahaja .exe datoteka

File file = new File("./PZ2018.jpg");

Desktop povezava = Desktop.getDesktop();

povezava.open(file);

VIZUALNO PROGRAMIRANJE-»DOGODKOVNO« PROGRAMIRANJE

OSNOVE

//ČASOVNA PREKINITEV

//knjižnice

import java.util.Date;

import java.util.TimerTask;

//objekt

java.util.Timer casovnik = new java.util.Timer();

//metoda

private void casovna_prekinitev(long zakasnitev) {

// long zakasnitev perioda v ms

casovnik.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() {

public void run() {

//vsebina v prekinitvi

}

}, new Date(), zakasnitev);

}

//V. P. BRANJE VNOSNEGA POLJA jTextField

a=Double.parseDouble(jTextField.getText());

b=Integer.parseInt(jTextField.getText());// pretvorba znakovnega niza v celoštevilčno spremenljivko

ime_priimek=jTextField.getText(); //BRANJE ZNAKOVNEGA NIZA

tab[i]=jTextField.getText();

//V. P. IZPIS V LABELO

jLabel.setText(""+c);

jLabel.setText(tab[0]+" "+tab[1]+" "+tab[2]);

//V. P. IZPIS V jTextArea

jTextArea.setText(""+c);

jTextArea.setText(tab[0]+" "+tab[1]+" "+tab[2]);

jTextArea.append("abc"+"\n"); //izpis se nadaljuje v novi vrstici, "\n"-skok v novo vrstico

//PRETVORBA SPREMENLJIVKE char V String

jTextArea1.append(String.valueOf('a'));

//V. P. NASTAVITEV  jTextArea ELEMENTA ZA PRIKAZ BESEDILA BREZ MOŽNOSTI UREJANJA

jTextArea1.setEditable(false);

jTextArea1.setCursor(null);

//V. P. SPREMINJANJE IKONE OKNA

import java.awt.Toolkit;//vnos knjižnice razredov

setIcon();//KLIC METODE setIcon

private void setIcon() {

setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(getClass().getResource("cube.jpg")));

}

//V. P ODPIRANJE NOVEGA OKNA

Okno2 a = new Okno2();

a.setVisible(true);

//V. P METODA ZA ZAPIRANJE OKNA

import java.awt.Toolkit;

import java.awt.event.WindowEvent;

private void close() {

WindowEvent oknoExit=new WindowEvent(this,WindowEvent.WINDOW_CLOSING);

Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemEventQueue().postEvent(oknoExit);

}

//PRIKAZ SLIKE V LABELI

jLabel2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource(tabela_slik[i])));

//PRIKAZ LABELE

jLabel.setVisible(true);

//SPREMINJANJE BARVE ELEMENTA label

import java.awt.Color;

jLabel1.setBackground(Color.red);

jLabel1.setOpaque(true);

//zagon brskalnika in odpiranje spletne strani v brskalniku ALI ODPIRANJE MAPE NA pc-JU

Desktop povezava = Desktop.getDesktop();

povezava.browse(new URI("http://www.trenitalia.com/"));

//ZAGON PROGRAMA NA PC-JU

Process p = Runtime.getRuntime().exec("C:/Program Files/NetBeans 8.2/bin/netbeans.exe");

//ZAGON PROGRAMA CMD NA PC-JU

Process p = Runtime.getRuntime().exec("cmd.exe /c start cmd");

//DIMENZIJA OKNA ČEZ CEL EKRAN

Toolkit dimenzija=Toolkit.getDefaultToolkit();

int x=(int) dimenzija.getScreenSize().getWidth();//prebere dimenzijo ekrana v x osi

public Okno() {

initComponents();

this.setSize(x,300);//aktivira dimenzijo

}

//BRANJE PODATKA TIPKE NA TIPKOVNICI

znak_tipke = evt.getKeyChar();

//PRESLIKAVA INFORMACIJE IZ BYTE SPREMENLJIVKE V BITNE, BOOLEAN SPREMENLJIVKE

byte[] tabela = {(byte) 0b10000000, (byte) 0b01000000, (byte) 0b00100000, (byte) 0b00010000, (byte) 0b00001000, (byte) 0b00000100, (byte) 0b00000010, (byte) 0b00000001};

byte stevec = 0;

boolean[] biti = new boolean[8];//DEFINICIJA 8-MIH BITOV-TABELA

//*********************************************

//PRESLIKAVA BYTE V BITE

biti[7] = ((tabela[stevec] & (byte) 0b10000000) != 0);

biti[6] = ((tabela[stevec] & (byte) 0b01000000) != 0);

biti[5] = ((tabela[stevec] & (byte) 0b00100000) != 0);

biti[4] = ((tabela[stevec] & (byte) 0b00010000) != 0);

biti[3] = ((tabela[stevec] & (byte) 0b00001000) != 0);

biti[2] = ((tabela[stevec] & (byte) 0b00000100) != 0);

biti[1] = ((tabela[stevec] & (byte) 0b00000010) != 0);

biti[0] = ((tabela[stevec] & (byte) 0b00000001) != 0);

//*********************************************

//PRIKAZ TRUE/FALSE V LABELI

b7.setText(String.valueOf(biti[7]));

b6.setText(String.valueOf(biti[6]));

b5.setText(String.valueOf(biti[5]));

b4.setText(String.valueOf(biti[4]));

b3.setText(String.valueOf(biti[3]));

b2.setText(String.valueOf(biti[2]));

b1.setText(String.valueOf(biti[1]));

b0.setText(String.valueOf(biti[0]));

DELO Z MIKROKONTROLERJI IN KNJIŽNICO »PanamaHitek_Arduino«

PanamaHitek_Arduino objekt = new PanamaHitek_Arduino(); //objekt razreda PanamaHitek_Arduino

objekt.sendData("1"); // pošiljanje znakovnega niza

objekt.sendByte(0b00100100); //pošiljanje byte spremenljivke

objekt.arduinoTX("COM3", 9600); //vzpostavitev serijske komunikacije z mikrokrmilnikom in PC-jem za pošiljanje

//poslušanje informacij na serijskem COM vhodu oz. sprejemanje podatkov, objekt poslušalec definiraš kot globalni objekt oz takoj pod razredom!

SerialPortEventListener poslusalec = new SerialPortEventListener() {

@Override

public void serialEvent(SerialPortEvent serialPortEvent) {

try {

//če je podatek prisoten

if (objekt.isMessageAvailable()) {

podatek = objekt.printMessage(); //podatek se prebere, tipa znakovni niz

podatek_byte = Byte.parseByte(podatek); //primer pretvorbe v byte

//in tukaj naprej pišeš kaj naj program naredi glede na dospeli podatek

}

} catch (SerialPortException | ArduinoException ex) {

Logger.getLogger(Ime_razreda.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

}

}

};

//konec tega »eventa«

//aktiviranje branja, pošiljanja podatka oz. zgornjega »eventa«

objekt.arduinoRXTX("COM3", 9600, poslusalec);//vzpostavitev komunikacije za pošiljanje in branje

TABELA ASCII KODE

C++ (ARDUINO)

OSNOVE

//struktura skicirke

void setup() {

}

void loop() {

}

//if struktura

if (pogoj) {

}else{

}

//if..else if struktura

if (pogoj1){

}else if(pogoj 2){

} else if(pogoj 3){

else{

}

//do while struktura

do {

}while(spremenljivka!=0);

//while struktura

while (spremenljivka!=0){

}

//switch struktura

switch (spremenljivka) {

case 1:

break;

default:

}

//for struktura

for (int stevec=1; stevec<=stevilo; stevec++) {

}

// spremenljivke

int a = 0; // lahko definiramo vrednost spremenljivki (int-celoštevilčna)

int a, b, c; // brez definiranih vrednosti spremenljivk

int led2_n = 6;

byte a=0; //lahko definiramo vrednost spremenljivki (byte-celoštevilčna)

boolean a; //enobitna spremenljivka (true/false oz. 1/0)

double a;//spremenljivka za uporabo decimalnih števil

String a="tekst"; // znakovna spremenljivka

byte tab_cifre[]={0b01001000,0b11111001};//tabelarična spremenljivka

// definicija vhodov, izhodov

DDRD=DDRD|0b11110000; // kot izhodi Port D7-D4, kot vhodi Port D3-D0

pinMode(tipka_n,INPUT); //vhod

pinMode(tipka_n,OUTPUT); //izhod

//branje vhodov, postavitev izhodov

tipka=digitalRead(tipka_n); //digitalno branje vhoda

tipke=PINC //branje celotnega porta C

digitalWrite(ledPin, HIGH); //digitalna postavitev stanja na izhod

//večbitni podatek na port-ih

PORTD=0b10101100;//postavitev izhodov na binarno stanje

//zakasnitev

delay(1000); //zakasnitev v ms

Aritmetični operatorji

= (enačaj)

+  (plus)

- (minus)

* (krat)

/ (deljeno)

% (mod funkcija)

//Primerjalni operatorji

== (je enako)

!= (ni enako)

< (manjše)

> (večje)

<= (manjše ali enako)

>= (večje ali enako)

Boolean operatorji

&& (in)

|| (ali)

! (negator)

Bitni operatorji

& (bitni in)

| (bitni ali)

^ (bitni xor)

~ (bitni negator)

<< (bitni pomik v levo)

>> (bitni pomik v desno)

//Delo z LCD knjižnico, razredom

#include <LiquidCrystal.h>//uvoz razreda

//LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7) , def. prključkov

LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);

lcd.begin(16, 2);//dimenzije LCD prikazovalnika

lcd.setCursor(5, 0);//def. Pozicije izpisa

lcd.print("VREDNOST: ");//izpis znakovnega niza

lcd.print(spremenljivka); //izpis spremenljivke

lcd.print(data,BASE);//izpis spre, BASE JE LAHKO 2,10,8 ali 16

lcd.display();//prikaže izpis

lcd.noDisplay();//skrije izpis

//analogno branje vhodov

an_vrednost=analogRead(nozica);//analogno branje

ČASOVNA PREKINITEV

//spremenljivke v prekinitvenem delu programa

Spremenljivke, ki nastopajo v prekinitvenem delu programa imajo pri definiciji tipa spremenljivke dodano rezervirano besedo volatile

(Primer: volatile int spremenljivka=3;)

ČASOVNE PREKINITVE-priporočilo: NASTAVLJAJ FREKVENCE PRI SPODNJIH MEJAH INTERVALA (empirična, praktična izkušnja)!!!

Kaj moramo paziti kadar uporabljamo prekinitve: link

ČASOVNIKI (TIMERS) V ARDUINO MODULIH

Timer0
Timer0 is a 8bit timer.
In the Arduino world timer0 is been used for the timer functions, like delay() ,  millis()  and micros() . If you change timer0 registers, this may influence the Arduino timer function. So you should know what you are doing.

Timer1
Timer1 is a 16bit timer.
In the Arduino world the Servo library  uses timer1 on Arduino Uno (timer5 on Arduino Mega).

Timer2
Timer2 is a 8bit timer like timer0.
In the Arduino work the tone()  function uses timer2.

Timer3, Timer4, Timer5
Timer 3,4,5 are only available on Arduino Mega boards. These timers are all 16bit timers.

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 1), interval fp=62500 Hz do 16 MHz

//maksimalna vrednost unsigned int= 65535

void nastavitev_prekinitve_timer0_prescaler_1(unsigned int fp) {

cli();//ustavitev vseh prekinitev

TCCR0A = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0A

TCCR0B = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0B

TCNT0  = 0;//inicializacija števca TCNT0

// nastavitev compare match registra za željeno frekvenco prekinitve fp=16*10^6/(prescaler*(OCR0A+1))

OCR0A = ((16*10^6)/(fp))-1; // OCR0A= ((16*10^6) / (fp)) - 1 (vrednost mora biti manjša od <256)…………. fp=977 Hz

//CTC način delovanja

TCCR0A |= (1 << WGM01);

//CS02=0, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1)

//CS02=0, CS01=1, CS00=0 (prescaler=8)

//CS02=0, CS01=1, CS00=1 (prescaler=64)

//CS02=1, CS01=0, CS00=0 (prescaler=256)

//CS02=1, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1024)

TCCR0B |= (0 << CS02);

TCCR0B |= (0 << CS01);

TCCR0B |= (1 << CS00);

// omogoči prekinitev na timer0

TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);

sei();//aktivacija vseh prekinitev

}

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 8), interval fp=7813 Hz do 2 MHz

//maksimalna vrednost unsigned int= 65535

void nastavitev_prekinitve_timer0_prescaler_8(unsigned int fp) {

cli();//ustavitev vseh prekinitev

TCCR0A = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0A

TCCR0B = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0B

TCNT0  = 0;//inicializacija števca TCNT0

// nastavitev compare match registra za željeno frekvenco prekinitve fp=16*10^6/(prescaler*(OCR0A+1))

OCR0A = ((16*10^6)/(fp*8))-1; // OCR0A= ((16*10^6) / (fp*8)) - 1 (vrednost mora biti manjša od <256)…………. fp=977 Hz

//CTC način delovanja

TCCR0A |= (1 << WGM01);

//CS02=0, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1)

//CS02=0, CS01=1, CS00=0 (prescaler=8)

//CS02=0, CS01=1, CS00=1 (prescaler=64)

//CS02=1, CS01=0, CS00=0 (prescaler=256)

//CS02=1, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1024)

TCCR0B |= (0 << CS02);

TCCR0B |= (1 << CS01);

TCCR0B |= (0 << CS00);

// omogoči prekinitev na timer0

TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);

sei();//aktivacija vseh prekinitev

}

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 64), interval fp=977 Hz do 250000 Hz

//maksimalna vrednost unsigned int= 65535

void nastavitev_prekinitve_timer0_prescaler_64(unsigned int fp) {

cli();//ustavitev vseh prekinitev

TCCR0A = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0A

TCCR0B = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0B

TCNT0  = 0;//inicializacija števca TCNT0

// nastavitev compare match registra za željeno frekvenco prekinitve fp=16*10^6/(prescaler*(OCR0A+1))

OCR0A = ((16*10^6)/(fp*64))-1;// OCR0A= ((16*10^6) / (fp*64)) - 1 (vrednost mora biti manjša od <256)…………. fp=977 Hz

//CTC način delovanja

TCCR0A |= (1 << WGM01);

//CS02=0, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1)

//CS02=0, CS01=1, CS00=0 (prescaler=8)

//CS02=0, CS01=1, CS00=1 (prescaler=64)

//CS02=1, CS01=0, CS00=0 (prescaler=256)

//CS02=1, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1024)

TCCR0B |= (0 << CS02);

TCCR0B |= (1 << CS01);

TCCR0B |= (1 << CS00);

// omogoči prekinitev na timer0

TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);

sei();//aktivacija vseh prekinitev

}

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 256), interval fp=244 Hz do 62500 Hz

//maksimalna vrednost unsigned int= 65535

void nastavitev_prekinitve_timer0_prescaler_256(unsigned int fp) {

cli();//ustavitev vseh prekinitev

TCCR0A = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0A

TCCR0B = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0B

TCNT0  = 0;//inicializacija števca TCNT0

// nastavitev compare match registra za željeno frekvenco prekinitve fp=16*10^6/(prescaler*(OCR0A+1)

OCR0A = ((16*10^6)/(fp*256))-1;

//CTC način delovanja

TCCR0A |= (1 << WGM01);

//CS02=0, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1)

//CS02=0, CS01=1, CS00=0 (prescaler=8)

//CS02=0, CS01=1, CS00=1 (prescaler=64)

//CS02=1, CS01=0, CS00=0 (prescaler=256)

//CS02=1, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1024)

TCCR0B |= (1 << CS02);

TCCR0B |= (0 << CS01);

TCCR0B |= (0 << CS00);

// omogoči prekinitev na timer0

TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);

sei();//aktivacija vseh prekinitev

}

//časovna prekinitev s timer 0 registrom-metoda nastavitve prekinitve z argumentom (preskaler 1024), interval fp=61 Hz do 15625 Hz

//maksimalna vrednost int= 32767

void nastavitev_prekinitve_timer0_prescaler_1024(int fp) {

cli();//ustavitev vseh prekinitev

TCCR0A = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0A

TCCR0B = 0;// nastavitev začetne vrednosti registra TCCR0B

TCNT0  = 0;//inicializacija števca TCNT0

// nastavitev compare match registra za željeno frekvenco prekinitve fp=16*10^6/(prescaler*(OCR0A+1)

OCR0A = ((16*10^6)/(fp*1024))-1;

//CTC način delovanja

TCCR0A |= (1 << WGM01);

//CS02=0, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1)

//CS02=0, CS01=1, CS00=0 (prescaler=8)

//CS02=0, CS01=1, CS00=1 (prescaler=64)

//CS02=1, CS01=0, CS00=0 (prescaler=256)

//CS02=1, CS01=0, CS00=1 (prescaler=1024)

TCCR0B |= (1 << CS02);

TCCR0B |= (0 << CS01);

TCCR0B |= (1 << CS00);

// omogoči prekinitev na timer0

TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);

sei();//aktivacija vseh prekinitev

}

//prekinitveni program, metoda za timer 0

ISR(TIMER0_COMPA_vect) {

}

Slika 1 Nastavitve preskalerja timer0

//Nastavitev časovne prekinitve timer 1

void nastavitev_prekinitve_timer1(){

noInterrupts();// onemogoči vse prekinitve

TCCR1A = 0;//Timer1/Counter1 kontrolni register A začetna vrednost

TCCR1B = 0;//Timer1/Counter1 kontrolni register B začetna vrednost

TCNT1 = 0;// inicializacija timer-ja

// nastavitev compare match registra za željeno frekvenco prekinitve fp=16*10^6/(prescaler*(OCR1A+1))

OCR1A = 15624;// OCR1A=(16*10^6/(fp*prescaler))-1(za timer0 in timer2 mora vrednos biti <256 za timer1 pa <65536)

//CTC način delovanja

TCCR1B |= (1 << WGM12);

//CS12=0, CS11=0, CS10=1 (prescaler=1)

//CS12=0, CS11=1, CS10=0 (prescaler=8)

//CS12=0, CS11=1, CS10=1 (prescaler=64)

//CS12=1, CS11=0, CS10=0 (prescaler=256)

//CS12=1, CS11=0, CS10=1 (prescaler=1024)

TCCR1B |= (1 << CS10);

TCCR1B |= (0 << CS11);

TCCR1B |= (1 << CS12);

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);

interrupts();// omogoči vse prekinitve

}

//Prekinitvena funkcija timer 1

ISR(TIMER1_COMPA_vect){

}

Slika 2 Nastavitev preskalerja timer1

//Nastavitev časovne prekinitve timer 2

void nastavitev_prekinitve_timer2() {

cli();//ustavitev vseh prekinitev

TCCR2A = 0;//nastavitev registra TCCR2A na začetna vrednost

TCCR2B = 0; //nastavitev registra TCCR2B na začetna vrednost

TCNT2  = 0; // inicializacija timer-ja

// nastavitev compare match registra za željeno frekvenco prekinitve fp=16*10^6/(prescaler*(OCR2A+1))

OCR2A = 249;// = ((16*10^6) / (fp*prescaler)) - 1 (OCR2A <256)

//CTC način delovanja

TCCR2A |= (1 << WGM21);

//CS22=0, CS21=0, CS20=1 (prescaler=1)

//CS22=0, CS21=1, CS20=0 (prescaler=8)

//CS22=0, CS21=1, CS20=1 (prescaler=32)

//CS22=1, CS21=0, CS20=0 (prescaler=64)

TCCR2B |= (0 << CS22);

TCCR2B |= (1 << CS21);

TCCR2B |= (0 << CS20);

// omogoči prekinitev na timer2

TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);

sei();//aktivacija vseh prekinitev

}

//Prekinitvena funkcija timer 2

ISR(TIMER2_COMPA_vect){

}

//************************************

Slika 3 Nastavitev preskalerja timer2

//Zakasnitvene metode pri uporabi časovne prekinitve za Arduino uno (empirične meritve)

Spremenljivke, ki nastopajo v FOR ZANKI imajo pri definiciji tipa spremenljivke dodano rezervirano besedo volatile! To moramo dodati zaradi »pametnega prevajalnika« iz c++ kode v .hex. Prevajalnik namreč zanke ne upošteva, če ta nima instrukcij, ukazov v svoji strukturi. Če spremenljivko označimo kot volatile pa preslepimo prevajalnik.

void ena_mili_sek_UNO() {

for (volatile int i = 0; i < 832; i++);

}

//***********

void mili_sek_UNO(volatile unsigned int ms){

for (volatile unsigned int i = 0; i < ms; i++){

for (volatile int i = 0; i < 832; i++);

}

}

//*************

void sek_UNO(volatile unsigned int s){

for (volatile unsigned int i = 0; i < s; i++){

mili_sek_UNO(1000);

}

}

SPREMENLJIVKE PRI ARDUINO MODULIH

Slika 4 Tipi spremenljivk, Arduino

ARDUINO UNO TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Slika 5 Arduino Uno (primer slike 1)

Slika 6 Arduino Uno (primer slike 2)

Slika 7 Arduino Uno (primer slike 3)

Slika 8 Karakteristike Arduino uno

ARDUINO NANO TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Slika 9 Arduino nano

FLOWCODE (PROGRAMIRANJE Z DIAGRAMI POTEKA-FLOWCHART)

FLOWCODE je integrirano razvojno okolje (IDE-integrated development environment), ki omogoča vizualno programiranje mikrokrmilnikov in nekaterih drugih programljivih naprav blokovno z diagrami poteka oz. dopušča tudi programiranje v »tekstovni« obliki« z različnimi programskimi jeziki (link ponudnika: https://www.matrixtsl.com/flowcode/).

PREDSTAVITEV UČNIH MODELOV, NAPRAV

Didaktični model s PIC mikrokrmilnikom PIC 16F877a ali PIC 16f877

Slika 10 Testno vezja z mikrokrmilnikom PIC16f877a oz. s PIC16f877 (v vezju je lahko dan KVARC 4MHz ali KVARZ 20MHz)

Slika 11 Vezalna shema didaktičnega modela

Slika 12 Nastavitev konfiguracijske besede sistema

ROBO MIŠ mobilni robot

Spletna stran-link: https://sites.google.com/a/tscng.org/mobilna-robotika/#TOC-TEKMOVALNE-PREDLOGE-PROGRAMOV-

Slika 13 Električna konfiguracija robota z ECIO28 mikrokrmilniškim modulom

Slika 14 Električna konfiguracija robota z ECIO40 mikrokrmilniškim modulom

Slika 15 Modifikacija, poenostavljeno vezje napajanja z enim sklopom baterij (Ecio moduli delujejo v napajalnem intervalu od 2V do 5,5V)

Slika 16 ECIO 28

Slika 17 ECIO 40

Primeri mobilnih robotov

Slika 18 RM1

Slika 19 RM2

Slika 20 RM3

Slika 21 RM4

ROBO MIŠ metode zakasnitve

//deklaracije metod

void zakasnitev_m_sek( int ms);

void zakasnitev_sek(int s);

//definicije metod

void zakasnitev_m_sek( int ms){

for(int i=1; i<=ms;i++){

for(int j=1; j<=1200;j++){

//zakasnitev_1ms

}

}

}

void zakasnitev_sek(int s){

for(int k=1; k<=s;k++){

for(int l=1; l<=1000;l++){

for(int m=1; m<=1200;m++){

//zakasnitev_1ms

}

}

}

}